Turek, dnia 17.08.2026 r.

Burmistrz Miasta Turku
Urząd Miejski w Turku
ul. Kaliska 47
62-700 Turek

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Starosta Turecki
3. Rada Miejska Turku
4. Mieszkańcy Osiedla Wyzwolenia
5. Lokalne portale internetowe

Dotyczy: Stanowisko Tureckiego Klubu Ekologicznego w sprawie inwestycji pn. „Przebudowa ulic w rejonie osiedla Wyzwolenia 1,2,3,4,5 i 6 od strony południowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną” – wstrzymanie prac z powodu kolizji z istniejącym drzewostanem

Szanowny Panie Burmistrzu,

Wstęp

Jako Turecki Klub Ekologiczny zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i projektową przedmiotowej inwestycji, udostępnioną w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w dokumentach projektowych: 1) Ogłoszenie o zamówieniu z 23.12.2025 r., 2) Opis Techniczny – Projekt zagospodarowania terenu, 3) Projekt Zagospodarowania Terenu – plan sytuacyjno-wysokościowy z 11.2024 r. autorstwa PUBLIC ROAD Artur Siwczyk.

Stwierdzone braki na etapie przygotowania inwestycji

Analiza wykazuje, że na etapie przygotowania inwestycji popełniono istotne błędy, które doprowadziły do konieczności przerwania robót:

a) Brak inwentaryzacji dendrologicznej i przyrodniczej. Na mapie do celów projektowych (PZT) wrysowane są dziesiątki drzew istniejących (oznaczenie geodezyjne – kółko z kropką), w szczególności na odcinkach 0+200 do 0+380 oraz 0+400 do 0+530. W Opisie Technicznym w pkt 2.7 „Elementy przeznaczone do rozbiórki” wymienione są jedynie nawierzchnie, krawężniki i oświetlenie. Nie ma żadnej pozycji dotyczącej drzew. W rozdziale 4 „Uksztaltowanie terenu i układ zieleni” jedyną zielenią jest „zakładanie trawników z siewu – mieszanki odporne na suszę (kostrzewa owcza, wiechlina łąkowa)”.

b) Kolizja projektowa. Projekt przewiduje pełną wymianę konstrukcji – 7 250 m2 jezdni asfaltowej i 5 250 m2 parkingów z kostki betonowej (Opis Techniczny pkt 3.3). Przy pełnym korytowaniu 40-60 cm, przy drzewach rosnących na płytach betonowych z lat 80-tych (korzenie płytkie, rozległe – co potwierdza pismo Zastępcy Burmistrza z 15.07.2025 r.), kolizja jest nieunikniona. PZT wrysowuje nowe miejsca postojowe (kolor niebieski) bezpośrednio w miejscach istniejących drzew.

c) Brak rozwiązań chroniących drzewa. W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt 6.1 zamawiający zakazał ofert wariantowych. Uniemożliwiło to wykonawcom zaproponowanie technologii chroniących system korzeniowy (nawierzchnie przepuszczalne, geokraty, płyty rozkładające nacisk, podniesienie niwelety), wskazywanych jako standard przez np. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

d) Pozorność aspektów środowiskowych. W pkt 4.1.13 ogłoszenia zaznaczono „Tak” dla aspektów środowiskowych, jednak w pkt 4.1.14 doprecyzowano, że chodzi wyłącznie o dostępność dla osób niepełnosprawnych (art. 100 Pzp). Brak jest oceny wpływu na zieleń wysoką, retencję, mikroklimat i bioróżnorodność. Rozdział 6.4 Opisu Technicznego „Wpływ inwestycji na środowisko” jest szczątkowy i nie odnosi się do drzewostanu.

e) Brak decyzji na wycinkę przed przetargiem. Skoro kolizja była widoczna już na PZT, Gmina powinna uzyskać decyzję z art. 83 ustawy o ochronie przyrody przed ogłoszeniem przetargu. Uzyskiwanie jej w trakcie robót powoduje wstrzymanie inwestycji i narusza art. 87a ustawy.

Stanowisko Klubu

Nie jesteśmy przeciwni przebudowie osiedla Wyzwolenia. Przebudowa po 40 latach jest konieczna. Jesteśmy przeciwni powieleniu błędu sprzed 40 lat – wykonania infrastruktury nieprzepuszczalnej kosztem dojrzałej zieleni, która pełni kluczowe funkcje: retencyjną (transpiracja 300-500 l/dobę/drzewo), klimatyczną (obniżenie temperatury, cień), przyrodniczą (siedliska ptaków) i społeczną.
Uważamy, że wycinka nie jest jedynym rozwiązaniem, co potwierdza również portal Turek24. Istnieją technologie XXI wieku pozwalające pogodzić parkingi z ochroną drzew.

WNIOSKI

Wnosimy o:

- Natychmiastowe wstrzymanie robót budowlanych w strefach kolizji z drzewami (odcinki wskazane na PZT) do czasu wykonania niezależnego operatu dendrologicznego i ornitologicznego (okres lęgowy).

- 2. Zlecenie niezależnej inwentaryzacji dendrologicznej przez arborystę z certyfikatem (gatunek, obwód, SOD – Strefa Ochrony Drzewa, KSD – Krytyczna Strefa, stan zdrowotny) dla każdego drzewa z mapy.

- 3. Opracowanie projektu zamiennego / wariantu z maksymalnym zachowaniem drzewostanu, z zastosowaniem: podniesienia niwelety, konstrukcji mostkujących (geokrata, płyty odciążające), nawierzchni przepuszczalnych, zmiany organizacji parkingów (miejsca skośne, przerwy w szpalerach) oraz wyznaczenia stref ochronnych.

- 4. Dopuszczenie wycinki wyłącznie jako ostateczności – dla drzew chorych, zamierających lub zagrażających bezpieczeństwu, po uzyskaniu prawomocnej decyzji RDOŚ i przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

- 5. Przyjęcie zasady adekwatnej kompensacji przyrodniczej – nie 1:1 sadzonka, lecz wskaźnik oparty na obwodzie (np. suma obwodów nasadzeń = min. suma obwodów drzew usuwanych, materiał o obw. min. 18-20 cm, 3-letnia pielęgnacja i nawadnianie w kosztach inwestycji) oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i retencyjnej.

- 6. Przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych z mieszkańcami Os. Wyzwolenia w zakresie wariantu zamiennego.

Deklaracja współpracy

Jako Turecki Klub Ekologiczny deklarujemy gotowość do merytorycznego wsparcia Gminy – udział naszych członków w wizji terenowej, pomoc w inwentaryzacji oraz konsultacja rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury. Naszym celem nie jest blokada inwestycji, lecz jej realizacja zgodnie ze sztuką ogrodniczą i zasadami adaptacji do zmian klimatu, tak by za kolejne 40 lat nie trzeba było tłumaczyć, że dzisiejsza technologia również była błędna.

Z poważaniem,
/-/Zarząd Tureckiego Klubu Ekologicznego

Stanowisko TKE sporzadzone zostało w oparciu o następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zamówieniu z 23.12.2025 r. – pkt 4.2.2.1, 6.1
2. Opis Techniczny  z projektu zagospodarowania terenu– pkt 2.7, 3.3, 4, 6.4 + zdjęcia stanu istniejącego z drzewami (str. 21)
3. Projekt Zagospodarowania Terenu 11.2024 – fragmenty z kolizją drzew i parkingów (0+200-0+380, 0+400-0+530) - część rysunkowa
4. Pismo Zastępcy Burmistrza z 15.07.2025 r. (wg Turek24)
5. Artykuł Turek24 „Drzewa na Wyzwolenia. Wycinka nie jest jedynym rozwiązaniem”